Rapport de sécurité — Application de gestion du BDE

Analyse OWASP ZAP, corrections apportées et vérification par contre-scan

| Application | Site de gestion du BDE — PHP 8.4 / Laravel |
| --- | --- |
| Outil | OWASP ZAP, version 2.17.0 |
| Scan initial | Lundi 14 septembre 2026 |
| Contre-scan | Mardi 15 septembre 2026 après application des corrections |
| Réalisé par | Dorian Mothes |

# 1. Déroulement et résultats du scan initial

Le scan s'est déroulé en  deux étapes : la première était un balayage automatisé (spider) qui a permis de trouver 12 d'entrée accessibles sans authentification.  Après cela un scan actif a été effectué qui consistait à vérifier tous ces points d'accès grâce à des analyses de vulnérabilités. Aucune vulnérabilité de haute ou critique priorité n'a été trouvée et aucune vulnérabilité directement exploitable (injection SQL, XSS) n'est ressortie. Les 9 alertes signalées concernent l'absence d'en-têtes de sécurité HTTP, ce sont des consignes que le serveur transmet au navigateur pour limiter les conséquences d'une potentielle attaque.

| Alerte remontée par ZAP | Niveau | Traitement |
| --- | --- | --- |
| Content Security Policy (CSP) Header Not Set | Moyen | Corrigée |
| Missing Anti-clickjacking Header | Moyen | Corrigée |
| Sub Resource Integrity Attribute Missing | Moyen | Corrigée — dépendance supprimée |
| X-Content-Type-Options Header Missing | Faible | Corrigée |
| Server Leaks Information via X-Powered-By | Faible | Corrigée |
| Big Redirect Detected | Faible | Faux positif après vérification |
| Cookie No HttpOnly Flag | Faible | Comportement normal, vérifié |
| Authentication / Session Management Identified | Info | Informatif, rien à corriger |

# 2. Corrections apportées

## En-têtes de sécurité manquants — CSP, anti-clickjacking, X-Content-Type-Options

Les 3 avertissements ont la même cause et la même solution. Un middleware de sécurité a été mis en place sur l'application : quelque chose qui vérifie toutes les réponses avant qu'elles ne soient servies au navigateur ce qui permet de poser les en-têtes sur la totalité du site en une seule fois et sans crainte de manquer une page. Il ajoute :

Content-Security-Policy — Liste blanche des sources de contenu autorisées (scripts, styles, polices, images). En l'absence d'une telle liste blanche, un code injecté via une faille XSS aurait un accès libre et pourrait transférer les données volées vers un serveur contrôlé par un attaquant. La nouvelle politique a été mise en place en mode "Report-Only" qui signale les violations sans rien bloquer afin de vérifier qu'elle ne casse aucune fonctionnalité avant de la rendre bloquante. Les exceptions "unsafe-inline" et "unsafe-eval" ont été conservées pour les scripts car nous utilisons Alpine.js et certains gestionnaires d'événements personnalisés en HTML.

X-Frame-Options (SAMEORIGIN) — Il empêche tout site tiers d'intégrer des pages dans une iframe ce qui empêche le "clickjacking", une attaque où la page est rendue invisible dans un cadre et est superposée à un leurre pour détourner les clics d'un utilisateur connecté. La directive frame-ancestors de la CSP offre également une protection similaire mais sous une forme modernisée, les deux sont cumulées volontairement.

X-Content-Type-Options (nosniff) — Empêche le naviagteur de faire des suppositions sur le type réel d'un fichier en regardant son contenu ,ce qui peut conduire un fichier d'apparence inoffensive à être exécuté comme du code

## Police externe sans vérification d’intégrité (fonts.bunny.net)

La police du site était chargée depuis un serveur tiers, si ce fournisseur venais à être compromis, un contenu malveillant pourrais être injecté dans toutes les pages sans qu'aucune ligne du code ne change (risque de chaîne d'approvisionnement). ZAP propose une solution: l'ajout d'une empreinte cryptographique (attribut integrity) mais cette solutionest a été écartée car ce service génère un fichier différent selon le navigateur du visiteur, une empreinte fixe aurait pu donc cassé le chargement de la police pour une partie des utilisateurs. La dépendance a été supprimé et les polices sont maintenant héberger en local ce qui permet que plus aucun IP de visiteurs ne soit transmis à un tiers, ce qui est préférable vis-à-vis du RGPD.

## Fuite de version via X-Powered-By

Chaque réponse révèle la version spécifique de PHP (preuve relevé : x-powered-by PHP/8.4.25). Cela facilite le travail d'un potentielle attaquant, il pourrait cibler directement les vulnérabilités publiques de cette version spécifique. Deux mesures complémentaires ont été prises : le middleware supprime l'en-tête de toute réponse faite par l'application et l'exposition de la version a été désactivée dans le fichier de configuration de PHP (directive expose_php), Cette seconde mesure étant liée à la machine et non au code devra être répétée sur le serveur de production.

Deux alertes vérifiées et classes faux positifs

Redirection massive : ZAP a identifié des cas de redirections vers des pages contenant un contenu plus important que prévu , environ 490 octets au lieu de 360. En examinant le contenu de ces via la console du développeur on peut voir qu'il ne s'agis simplement que de la page de redirection standard de Laravel. L'écart de taille vient donc entièrement du framework, pas d'une fuite.

Cookie HttpOnly : Le problème est soulevé concernant le cookie XSRF-TOKEN qui devrait être accessible via JavaScript puisque c'est ainsi que fonctionne la protection anti-CSRF dans Laravel, le bloquer casserait cette protection. Le cookie vraiment sensible est celui de session (gestion-bde-session), il possède bien le flag HttpOnly, ce qui a été vérifié dans la configuration. L'outil applique une règle générale sans connaître ce contexte.

# 3. Vérification : contre-scan du 15 septembre

Après application des corrections, un nouveau scan a été fait dans les mêmes conditions afin de vérifier leur efficacité. Les résultats confirment le travail effectué :

| Alerte | Scan du 14/09 | Contre-scan du 15/09 |
| --- | --- | --- |
| Missing Anti-clickjacking Header | Moyen | Disparue |
| Sub Resource Integrity Attribute Missing | Moyen | Disparue |
| X-Content-Type-Options Header Missing | Faible | Disparue |
| Server Leaks Information via X-Powered-By | Faible | Disparue |
| Cookie No HttpOnly Flag | Faible | Disparue |
| Content Security Policy Header Not Set | Moyen | Présente — attendu (mode Report-Only) |
| Big Redirect Detected | Faible | Présente — faux positif documenté |

Le bilan passe de 3 alertes de niveau moyen et 4 de niveau faible à une seule de chaque, et les deux alertes restantes sont exactement celles qui étaient prévues :

CSP — le contre-scan contient une nouvelle alerte informative, « Content Security Policy Report-Only Header Found » : ZAP a détecté l'en-tête posé par le middleware, ce qui prouve que la mesure est en place et fonctionne. L'alerte « Header Not Set » persiste uniquement parce que la politique est encore en mode observation ; elle disparaîtra à la bascule en mode bloquant, une fois la phase de validation terminée.

Big Redirect — l'alerte réapparaît logiquement puisqu'il s'agit du comportement normal de Laravel ; elle est documentée comme faux positif dans le présent rapport.

Les résultats des analyses de contre-scans indiquent que les fichiers statiques utilisés directement par le serveur web comme sitemap.xml ne possèdent pas les nouveaux en-têtes car ils ne passent pas par la couche de l'application et donc ne passent pas par le middleware.Puisque ces fichiers ne sont pas très importants ce problème sera résolu en définissant les en-têtes au niveau du serveur web également.

# 4. Conclusion

Au départ il n'y avait aucune vulnérabilité exploitable mais  une faiblesse dans la configuration HTTP. Les 9 alertes sont maintenant résolues dont cinq ont été corrigées , deux ont été confirmées comme étant de faux positifs et le reste sont d'ordre informatif. Le contre-scan confirme la disparition de la quasi-totalité des alertes, seule la CSP reste signalée car elle est encore en mode observation (Report-Only). Les tâches restantes sont : passer le CSP en mode bloquant ,répliquer la configuration du serveur (masquage de la version PHP et le cookie de session uniquement via HTTPS en utilisant le drapeau sécurisé) dans l'environnement de production.